Návod k používání a katalog náhradních dílů

SEKACÍ ZAŘÍZENÍ

TBC-50 serie

ANITA B, s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice

Czech Republic

fax: +420 516452751

tel:  +420 516454774,516453496

e-mail: info@anita.cz

PROHLÁŠENÍ  SHODY

| My | Anita B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 BOSKOVICE IČO 25584448 |
| --- | --- |

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek

Sekací zařízení

Model :  TBC-50H

Výrobce :TAEWOO CO., LTD. A-302, 1025-1, Dogok-ri, wabu-eup, namyqngjoo, kyongii-do, Korea

na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími normativními dokumenty a při dodržování podmínek uvedených v návodu k používání je jeho použití bezpečné.

| A. | - Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. |
| --- | --- |
| B. | - České harmonizované technické normy ČSN EN 50144-1 - ČSN EN 55014 |

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným § 12 odst.4 písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb.

Boskovice :  01.01.2002                                              		Ing. Radek TOUL

ředitel společnosti

Specifikace:

| Model (název) | TBC-50H (Popruhové sekací zařízení) |
| --- | --- |
| Hlavní sekané materiály | Popruhy, pásky |
| Sekací nůž | Teplý |
| Napájení | 1x230V/50Hz |
| Maximální šířka sekaného materiálu | 90mm |
| Rozpětí délky seků | 15mm ~ 99 999mm |
| Množství seků/min. (při délce 50mm) | 120 ~ 140 seků |
| Rozměry stroje (netto váha) | 820x370x380mm (20,5 kg) |
| Balení (brutto váha) | 630x475x450mm (24,4 kg) |

Pokyny pro likvidaci stroje:

Po ukončení technické životnosti stroje jej předejte k likvidaci firmě ANITA B, s.r.o. nebo jiné firmě zabývající se odbornou likvidací výrobků.

Varování pro používání:

- Před použitím, se ujistěte o správném napájení a stroj uzemněte.

- Nestrkejte ruce ani ostatní předměty do pracovní plochy nože.

- Při ztupení nože ho nechte znovu nabrousit.

(Výměnu nože může provádět pouze zkušený mechanik)

Výměna nože:

Všechny dále popsaé činnosti provádějte vždy se zařízením odpojeným od zdroje elektrické energie.

- Nejdříve nastavte horní nůž do nejvyšší polohy a vypněte stroj. Odšroubujte držák horního nože pomocí dvou šroubů.

- Povolte šroub dle obr. 2.

- Odmontujte šroub topného tělesa nože a těleso vyjměte.

(vložte nový nůž a vše namontujte zpět)

- Pokud je potřeba vyměnit spodní nůž, odšroubujte šrouby předního podávacího motoru.

- Odšroubujte šrouby podávacího válce a oddělejte motor i válec.

- Odšroubujte šrouby krytu (podle obr. 6)

- Odšroubujte šrouby desky spodního nože a desku oddělejte.

- Pokud stroj neodsekává, nebo odsekává pouze z jedné strany, nastavte horní nůž do kontaktu s deskou spodního nože. Zkontrolujte vzdálenost horní desky od spodní. Vypněte stroj a seřiďte tuto vzdálenost podle obrázku.

K seřízení použijte klíč. Otáčením ve směru hod. ručiček se spodní nůž zdvihá, proti směru klesá.

Montáž odvíjecí cívky:

Upevněte držák odvíjecí cívky na stroj podle obrázku.

Výměna pojistky:

Pro bližší informace kontaktujte servisní středisko firmy Anita B s.r.o.

Používáni stroje:

1. Příklad: Nastavení sekání délky – 70mm, množství: 120 ks.

- Zapněte stroj tlačítkem POWER.

- Nastavte provozní teplotu. (pro běžné používání na 250°~350°C. Přibližně po 5 minutách stroj dosáhne nastavené teploty. Bližší informace naleznete v kapitole “Použití teplotní kontrolky“)

Upozornění: Po ukončení práce na stroji nastavte provozní teplotu na nulu! Po uplynutí 10 minut   od nastavení nulové teploty stroj vypněte.

- Nastavení délky sekání. (Stlačte níže uvedená tlačítka v přesném níže znázorněném pořadí)

- Nastavení množství.

- Spuštění předního nožového válce.

Sepněte tlačítko MOTOR SW pro zabránění lepení řezaného materiálu na ostří nože.

- Zmáčkněte tlačítko START.

- Funkce tlačítek.

: Aktuální délka na displeji se po ukončení nastavené operace vrátí na hodnotu 0.

: Všechny aktuální hodnoty na displeji se vynulují.

: Nastavení polohy nože.

- Zkušební oseknutí materiálu.

- Pro vyjmutí vzpříčeného materiálu mezi noži.

- Pro seřízení nožů po jejich výměně.

: Dodatečné oseknutí nastaveného vzoru.

: Při ohlášení chyby ERROR (červená kontrolka) a vkládání parametru nebo programu.

: Pro manuální pohyb válce. (podávání dopředu či dozadu)

: Zrychlení (Aktuální rychlost se objeví v levém horním rohu LCD displeje v %. Běžná rychlost je 50%, maximální 100%.

: Zpomalení (Aktuální rychlost se objeví v levém horním rohu LCD displeje v %. Běžná rychlost je 50%, minimální 0%.

- Upravování rychlosti sekání je možné kdykoliv. Upravená rychlost se stiskem RESET ani vypnutím stroje nezmění.

: Pro opravení špatných zadaných údajů.

: Tlačítko funkce naprogramovaného oseku. (Pouze u strojů se senzorem)

Specifikace a eliminace poruch:

|  | Poruchy |  |  | Opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stroj není pod proudem |  |  | - Zkontrolujte zapojení elektrického kabelu. - Zkontrolujte pojistku. |
| 2. | Stroj je pod proudem ale nepracuje. |  | Podávací válec nefunguje. | - Zkontrolujte jestli není válec něčím blokován. - Pokud je aktuální délka na displeji změněná, vyměňte drive board. - Pokud je aktuální délka na displeji nezměněná, vyměňte kontrol board. |
|  |  |  | Nůž nefunguje. | - Zkontrolujte utažení přítlačných desek nožů. |
|  |  |  | LCD displej nefunguje. | - Oddělejte kryt a zkontrolujte propojení mezi operačním a kontrolním panelem. |
|  |  |  | Všechny funkce nefungují. |  |
| 3. | Materiál není osekáván. |  |  | - Zkontrolujte jestli teplota stroje souhlasí s nastavenou na displeji. - Zkontrolujte souběžnost nožů. |
| 4. | Materiál je osekáván jednostranně. |  |  | - Zkontrolujte jestli nejsou poškozené nože. - Po přiblížení obou nožů tlačítkem M/CUT zkontrolujte jestli jsou vyrovnané. |
| 5. | Sekaná délka je jiná než nastavená. |  |  | - Otestujte sekání materiálu po jeho uvolnění z odvíjecí cívky. |
| 6. | Chyba na LCD a LED | Chyba číslo 065 CUT I/O Error! |  | - Problém se sekacím motorem a senzorem sekání. |
|  |  | STOP INPUT!! CHECK STOP INP! |  | - Zařízení automatického zastavení je stlačené dolů, nebo zkratované. Zdvihněte zařízení a zkontrolujte zkrat. |
|  |  | (C)AKORD CTRL-OP AMC-T3KA VER1,7D |  | - Nesprávně připojená ROM. Zkontrolujte zapojení, příp. zatlačte ROM do slotu. |
|  |  | Chyba číslo 065 CHECK CODE 003 |  | - Změna souboru FILE 003 v programu např. vynecháním operace – spusťte kontrolní funkci současným zmáčknutím tlačítek SET+SHIFT/ESC a RESET. (Tlačítko RESET později než ostatní dvě) |
| 7. | Obsluha při doteku cítí elektrický proud. |  |  | - Uzemněte stroj zeleným kabelem. Do kterékoliv zadní zástrčky) |