Návod k používání a katalog náhradních dílů pro

Tornado

# ANITA B s.r.o.

# Průmyslová 2453/7

# 680 01 Boskovice

# Czech Republic

tel:  +420 516 454 774

# +420 516 453 496

fax: +420 516 452 751

e-mail: info@anita.cz

MP02200CZ_170504

Všechna práva vyhrazena.
Vlastnictví Anita B s r.o. a chráněno autorským právem. Použití tohoto obsahu bez písemného souhlasu Anita B s r.o. zakázáno.
Copyright © Anita B s r.o. (2016)

Obsah

1. ÚVOD	4

2. POPIS	4

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4

4. TECHNICKÉ PRAMETRY	5

5. KATALOG ND	6

6. VYBALENÍ VYVÍJEČE PÁRY A JEHO INSTALACE	8

6.1 VYBALENÍ	8

6.2 INSTALACE	8

6.3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	8

7. POUŽITÍ	9

7.1 PROVOZ	9

7.2 POUŽÍVÁNÍ	9

8. ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ	10

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	11

10. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA	11

11. ROZMĚRY, POPIS, SCHÉMA ZAPOJENÍ	12

12. ÚDRŽBA	14

13. LIKVIDACE	14

14. JAK OBJEDNAT NÁHRADNÍ DÍLY	14

15. MANIPULACE A PŘEPRAVA	14

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	15

# 1. ÚVOD

Tento manuál popisuje používání a údržbu žehlicího prkna "Tornado". 
Nejnovější verzi můžete získat z našeho technického obchodního oddělení nebo navštivte naše webové stránky www.garudan.cz. 
Aktuální návod k obsluze a údržbě obsahuje důležité informace pro operátora, které slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti.
Před zahájením práce se zařízením Tornado se musí obsluha seznámit s tímto návodem. Návod musí být uchováván na bezpečném místě, aby ho měla obsluha vždy k dispozici v případě potřeby. 
Ghidini s.r.l. ani dodavatel nemůže nést odpovědnost za jakékoliv poškození věcí nebo zranění osob způsobené nesprávným používáním zařízení nebo jeho používáním v rozporu s tímto návodem.
Rovněž případné změny provedené na jakékoliv části stroje nebo jeho použití k jiným účelům bez předchozí písemné autorizace Ghidini s.r.l., zbavuje výrobce i dodavatele jakýchkoliv nároků vzniklých při poranění osob a / nebo poškození věcí. Důsledkem toho také dojde ke ztrátě všech záruk.

# 2. POPIS

Žehlicí prkno Tornádo slouží k žehlení oděvních doplňků a textilu.
Tornádo je k dispozici ve dvou různých verzích: 
TORNADO / A se zabudovaným vyvíječem páry s aut. doplňováním vody.
TORNADO / V bez vyvíječe páry. 
Verze TORNADO / A je zcela soběstačné a nevyžaduje žádné podpůrné zařízení pro jeho provoz.  Stačí ho připojit k napájení a zdroji stlačeného vzduchu, zatímco TORNADO / V potřebuje navíc externí přívod páry.
Prkno máje širokou univerzální odsávanou a vyhřívanou žehlicí plochu s ofukem  a na objednávku ho lze dovybavit o rukávovou nebo vejčitou tvarovku - z nichž obě jsou polstrované. Dále je vybaveno ovládacím panelem pro nastavení teploty desky a profesionální napařovací žehličkou.
Kromě toho je možné instalovat na objednávku:
- čistící tvarovku
- parní-vzduchová pistole
- vodní čerpadlo pro automatické doplnění boileru v případě nízkého tlaku rozvodu vody (pouze pro Tornádo / A)
- rampu s odlehčovacím zařízením pro žehličku a osvětlení
- vodní stříkací pistole
- vybavení pro žehlení nohavic
Díky provozu řízeným pedály, je prkno  velmi uživatelsky příjemné a efektivní.

# 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# Na levé straně vyvíječe páry je kovový typový štítek, kde je uveden model, sériové číslo, rok výroby, elektrické údaje a pracovní tlak.








4. TECHNICKÉ PARAMETRY

|  | TORNADO/V | TORNADO/A |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 230V – 1ph / 50 Hz | 230-400V – 3ph / 50 Hz |
| Příkon tvarovky | 0,14 kW | 0,14 kW |
| Příkon pracovní desky | 0,83 kW | 0,83 kW |
| Příkon žehličky | 1 kW | 1 kW |
| Příkon boileru | není | 3,3-3,9-4,8 kW |
| Motor odsávání | 0,6 Hp | 0,6 Hp |
| Motor čerpadla | není | 0,5 Hp |
| Tlak páry | není | 2,8 bar |
| Výkon vyvíječe páry | není | 5 ¸ 10 Kg/h |
| Hlučnost | 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
| Provozní teplota | 5° až 80 °C | 5° až 80 °C |
| Provozní vlhkost | 90 % max. | 90 % max. |
| Skladovací teplota | - 20 ° až + 50 °C | - 20 ° až + 50 °C |
| Rozměry | 1460 x 520 x 2170 mm | 1630 x 520 x 2170 mm. |
| Čistá hmotnost | 120 Kg | 160 Kg |
| Rozměry s obalem | 1740 x 720 x 1280 mm | 1890 x 720 x 1280 mm |
| Hrubá hmotnost | 180 Kg | 220 Kg |

POZOR: Zkontrolujte, zda dodávané napětí a tlak odpovídá hodnotě uvedené v tabulce výše.

# 5. KATALOG ND

# 6. VYBALENÍ PRKNA A JEHO INSTALACE

POZOR: Přístroj může být instalován, otvírán a opravován jen plně kvalifikovaným technikem.

## 6.1 VYBALENÍ

Najděte nejvhodnější místo, kam umístíte vyvíječ, vyjměte ho z obalu a zkontrolujte, zda je
neporušený. Obalové materiály nevyžadují zvláštní likvidaci, pokud nejsou nebezpečné nebo znečišťující. Postupujte podle místních platných pravidel pro jejich likvidaci.

## 6.2 INSTALACE

Vyvíječ nemusí být ukotvený k podlaze, s výjimkou při montáži do samostatně se pohybujících vozidel, kde je nutné použít otvory na základně pro pevné ukotvení.
Pro správné použití a provoz, jakož i pro snadnou údržbu, ponechte volný prostor kolem vyvíječe.
Neumísťujte vyvíječ v nebezpečných nebo hořlavých místech.

## 6.3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení musí být provedeno, jak je uvedeno v technických výkresech. Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku. Zásuvka, do které se připojuje vyvíječ páry, musí být přiměřeně dimenzována spotřebě vyvíječe a provedena v souladu s platnými právními předpisy. Pro zajištění bezpečného připojení k hlavnímu napájení, použijte před zásuvkou jistič nebo rozvaděč s pojistkami. Zapojte prkno dle výkresu viz tento manuál. Zkontrolujte směr otáčení motorů. Pokud není správné obraťte dvě z fází mezi sebou.

POZOR: Zkontrolujte, zda je kabel dobře upevněn, izolovaný a nepoškozen.

## 6.4 PŘIPOJENÍ VODY A VÝPUSTI BOILERU

Pouze pro stroje s vestavěným vyvíječem páry. 
Připojení na vodovodní potrubí proveďte hadicí o průměru 12 mm, kterou připojíte na vstupní uzávěr/ventil. Tento každý den po skončení práce uzavřete, aby se zabránilo dopouštění vody do boileru.
Na výpust boileru připojte hadici, kterou svedete do odpadního systému.

Pouze pro stroje bez zabudovaného vyvíječe (s připojením malého externího vyvíječe).
Připojte páru z externího vyvíječe pomocí tlakové hadice nebo trubky pomocí šroubení G 3/8“. 
Doporučuje se použít potrubí s vnitřním průměr alespoň 8 mm. Instalovat šoupátko na potrubí, aby se dal externí vyvíječ kdykoliv odpojit. Tlak páry musí být max. 6 bar. Připojení návratu kondenzátu proveďte pomocí šroubení G 3/8“ opět trubkou s vnitřním průměrem minimálně 8 mm. Nainstalujte i do tohoto potrubí šoupátko/ventil, aby bylo možno externí vyvíječ páry vyloučit z parního okruhu. Neohýbejte trubky do pravého úhlu, ale alespoň s poloměrem 50 mm. Ujistěte se, že trubky mají sklon, zejména ty, které jsou určeny pro návrat kondenzátu.
Nepoužívejte šoupátka, ventily ani jiná zařízení s menším průměrem než je potrubí samotné. Délka potrubí nesmí překročit 2,5 metru. Otvor návratu kondenzátu musí být minimálně 150 mm nad úrovní vody v boileru.


Pouze pro stroje bez zabudovaného vyvíječe (s připojením na centrální rozvod páry).
Připojte páru z externího vyvíječe pomocí tlakové hadice nebo trubky pomocí šroubení G 3/8“. 
Je bezpodmínečně nutné použít potrubí s vnitřním průměr alespoň 10mm. Instalovat šoupátko na potrubí, aby se dalo prkno od centrálního rozvodu kdykoliv odpojit. Tlak páry musí být max. 6 bar. 
Pro návrat kondenzátu, použijte potrubí se stejnými vlastnostmi jako má parního potrubí,
a instalujte uzavírací ventil v blízkosti stroje.

## 6.5 PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

Spojení s centrálním přívodem tlakového vzduchu musí být provedeno pomocí G 1/4” šroubení. Použijte hadici nebo trubku s minimálním průměrem 6 mm. Instalujte zavírací ventil aby se dalo prkno odpojit od přívodu vzduchu v případě potřeby údržby a při skončení práce.
Ujistěte se, že se tlak uvnitř systému stlačeného vzduchu pohybuje mezi 4 a 8 bar.

# 7. POUŽITÍ

## 7.1 UVEDENÍ DO PROVOZU

Instalace a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovaným technikem.
 Nepoužívejte vyvíječ ve vlhkém prostředí, nebo jinak nebezpečných či hořlavých místech.
 Nepřehlížejte nebezpečí s vlivem na zdraví obsluhy a dodržujte hygienické a bezpečnostní předpisy.
 Vždy používejte hadice vhodný pro provozní tlaky.
 Ujistěte se, že elektrický přívod je správně zapojen a proveden správně a v souladu s platnými předpisy.
 Zkontrolujte, zda jsou elektroinstalace a hadice žehličky neporušené a bezpečné.

## 7.2 NASTAVENÍ VÝŠKY ŽEHLÍCÍHO PRKNA

Ujistěte se, že je stroj vypnut a že žádné objekty nejsou umístěny na žehlicím prkně.
 Otočte dva knoflíky umístěné na boku prkna proti směru hodinových ručiček.
 Zvedněte nebo snižte žehlící prkno s oběma rukama dle svých potřeb.
 Po dosažení požadované výšky, utáhněte opět knoflíky otočením ve směru hodinových ručiček.

## 7.3 PŘÍPRAVNÉ KROKY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

Zkontrolujte, zda řídicí a zabezpečovací zařízení boileru (manometr, tlakový spínač a bezpečnostní ventil) jsou funkční, a že je funkční automatické řízení úrovně hladiny vody (pokud je použito) a nejsou žádné překážky v přívodní cestě vody.
 Ujistěte se, že výpustný ventil vyvíječe je dobře uzavřený.
 Zapněte všechny spínače a termostat pracovní plochy nechte vypnutý.

## 7.4 POUŽITÍ

(Prkna s vyvíječem páry) Otevřete ventil přívodu vody a přívodu stlačeného vzduchu.
 (Prkna bez vyvíječe páry) ​​Otevřete ventil přívodu páry, stejně jako ventil pro návrat kondenzátu a pro stlačený vzduch.
 Zapněte hlavní vypínač stroje.
 Zapněte vypínač kotle umístěné na stroji (spustí se napouštění vody do boileru) a dále spusťte:
spínač žehličky, spínač vyhřívání pracovní plochy, který zapíná i vyhřívání tvarovek osvětlení a odsávání.
 Nastavte pomocí termostatu požadovanou teplotu pracovní plochy a žehličky.
 Kontrolka přívodu vody se automaticky rozsvítí (voda začne proudit do boileru).
 Jakmile voda dosáhne požadované úrovně, příslušná kontrolka zhasne a rozsvítí se kontrolka topného tělesa.
 Po několika minutách se kotel dosáhne pracovní tlak 2,8 MPa (zkontrolujte tlak na manometru), příslušná kontrolka se automaticky vypne.
 Generátor je nyní připraven dodávat páru.
 Počkejte až pracovní deska, tvarovky a napařovací žehlička dosáhnou požadované teploty.
 Stroj je nyní připraven k použití.
 Sešlápněte dolní pedál pro spuštění odsávání a  horní pro ofuk.
 V případě potřeby je možné aktivovat kontinuální odsávání nebo ofuk zapnutím příslušného
přepínače.
 Po skončení práce vypněte prkno pomocí příslušných tlačítek.

## 7.5 POUŽITÍ TVAROVKY

Odsávání a ofuk tvarovky lze vypnout pomocí stavitelné přepínací páky, která je umístěna na stojině stolu. V pracovní poloze, když směřuje tvarovka směrem vlevo se ujistěte, že stavitelná přepínací páka odsávání je v otevřené poloze (kulička páky na pravé straně musí být odtáhnuta od stolu). Pokud je tvarovka odklopena (nepoužíváte ji) páku přesuňte směrem vlevo. Uzavřete odsávání a zvýšíte tím účinnost odsávání pracovní plochy prkna. Sešlápnutím pedálu odsávání nebo ofuku ovládáte odsávání/ofuk tvarovky jak je popsáno v odstavci 7.6 „Použití odsávání / ofuku“.

## 7.6 POUŽITÍ ODSÁVÁNÍ / OFUKU

Umístěte žehlený výrobek na prkno a sešlápněte spodní pedál. Oděv bude díky nasávanému vzduchu přisán na pracovní plochu a je připraven k žehlení.
 Pokud dáváte přednost žehlení s ofukem, sešlápněte současně oba pedály.
 Aby se zabránilo tomu, že oděv sklouzne z pracovní plochy prkna když používáte ofuk, je výhodnější žehlení provádět tak aby obsluha stále tak, že má pracovní plochu vpravo. Umístění pedálů z obou stran prkna to umožňuje, práce je tak pohodlná i pro leváky.

## 7.7 POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY MODEL „U“

Zapněte spínač žehličky na prkně..
 Nastavte teplotu žehličky pomocí ručního termostatu na žehličce, podle toho jaký oděv budete žehlit..
 Počkejte několik minut, než začnete pracovat, dokud nedosáhne žehlička nastavené teploty.
 V případě, že je teplota požadovaná teplota žehličky příliš vysoká, doporučujeme  použít teflonový návlek aby se zabránilo popáleniny oděvu.
 Stiskněte tlačítko umístěné na rukojeti pro spuštění páry.
 Nepoužívejte páru když je na žehličce nastavená nižší teplota než 110 ° C, aby se předešlo vzniku kondenzace a tím špinění výrobku.
 V případě, že použijete hadici která je delší jak 2,5 m, musíte nastavit vyšší teplotu žehličky a před zahájením žehlení doporučujeme odfouknout páru mimo žehlený výrobek. V hadici může zůstat malé množství zkondenzované vody a ta by mohla ušpinit výrobek. Při nízké teplotě žehličky z ní bude místo páry vycházet voda.
 Množství páry můžete nastavit pomocí otočného knoflíku na elektromagnetickém ventilu žehličky: otáčením ve směru hodinových ručiček se snižuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se zvyšuje.
POZOR: Žehličku zapojte vždy do odpovídající zásuvky a nikdy neodcházejte od zapnuté žehličky.

## 7.8 VYUŽITÍ  ČISTÍCÍ TVAROVKY A PAROVZDUŠNÉ PISTOLE

Nasaďte čisticí tvarovku.
 Otočte tvarovku do pracovní polohy.
 Umístěte oděv který bude čištěn a ujistěte se že leží na odsávané části.
 Stiskněte tlačítko páry pistole,  a počkejte až začne vycházet pára.
 Přidržte pistoli cca 1 cm blízko k části, která se má čistit za současného odsávání a spuštění páry.
 Jakmile je skvrna rozpuštěna vysušte ji stisknutím tlačítka vzduchu na pistoli opět se současným odsáváním.
POZOR: Nepoužívejte ofuk během čištění. Mohlo by dojít k vyhození nečistot, které by mohli znečistit Váš i čištěný oděv a také by mohlo  dojít k vdechnutí nečistot obsluhou.

# 8. ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

V následující tabulce jsou uvedeny možné hlavní problémy, jejich příčiny a řešení. V případě pochybností nebo neznámého problému ho neřešte výměnou dílu. Je nutno zjistit příčinu problému, proto kontaktujte technické oddělení nebo prodejce produktů GHIDINI.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
Problém Příčina Řešení

Vyvíječ nefunguje. 
Výpadek elektrického napájení. 
Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí.
Pojistky jsou poškozené. Vyměňte je.

Hlavní vypínač je zapnutý a čerpadlo pracuje bez zastavení.
Voda se nedostane do boileru.
Problémy s čerpadlem nebo ucpané trubky.
Zkontrolujte, zda je výstupní ventil 5 správně uzavřen.

Kontrolka topení stále svítí, ale není dosaženo pracovního tlaku.
Pára uniká z výstupního ventilu. Uzavřete ho.
Topná tělesa jsou poškozená. Kontaktujte technické oddělení.
Málo vody v zásobníku. Dolejte vodu.

POZOR: Pokud je pojistný ventil poškozený, okamžitě vypněte vyvíječ  a obraťte se na kvalifikovaného technika. Nic nedemontujte a mějte na paměti, že hrozí nebezpečí výbuchu.

# 9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pečlivě si přečtěte pokyny a rizika související s použitím vyvíječe páry. Obsluha musí spolehlivě vědět a znát jak používat vyvíječ a jasně pochopit úskalí provozu jak je uvedeno v návodu. 

Elektrický proud
Před prováděním jakékoliv kontroly nebo práci na vyvíječi, jej odpojte od hlavního přívodu elektrické energie a zajistěte, že ho nikdo nemůže znovu připojit během technických operací. Vyvíječ páry musí být vždy připojen k zemnění.

Vznícení
Přijme veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo přímému kontaktu s horkými materiály nebo plameny. Mějte k dispozici v blízkosti vyvíječe hasicí přístroje, pro jejich rychlé použití v případě vzniku požáru.

Tlak / Pára
Před každým zásahem do vyvíječe ho vypněte a zkontrolujte, zda někde nezůstávají zbytkové tlaky, které by mohly způsobit poranění v případě demontáže.

Hluk
Emise hluku, není příliš vysoká, protože zůstává pod 70 dB (A).

# 10. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

Prohlášení o shodě se základními pravidly bezpečnosti a seznamem použitých norem je uvedeno  v technické dokumentaci.
Tyto normy jsou dvě:
 Seznam nebezpečí (výňatek z normy EN 1050 s odkazem na EN 292.
 Aplikace základních bezpečnostních charakteristik (Dir Machine -. Příloha 1, část 1)
Nebezpečí jsou popsány v následujících bodech, nebyly zcela odstraněny, ale jsou považovány za přijatelné:
 Během práce (žehlení) mohou vznikat vodní páry nízkého tlaku a může docházet k ušpinění výrobku. (provoz musí být prováděn pomocí vhodných ochranných zařízení).
 Při používání je možné náhodně přijít do styku s povrchy, při teplotě vyšší než 80 ° C. Obsluha musí být opatrná.
 Ochrana proti přímému nebo nepřímému kontaktu s párou musí být zajištěna uživatelem.

# 11. ROZMĚRY, POPIS, SCHÉMA ZAPOJENÍ

# 12. ÚDRŽBA

V případě problémů se obraťte na technika pro kontrolu, a pokud je to nutné i pro neplánované údržby.
Pravidelně je nutné provést následující postupy:
Po každých 40 provozních hodinách vyprázdnit boiler (*)
(*): Vyprazdňujte boiler periodicky, když je pod tlakem 1,0 bar, s cílem odstranit případné zbytky vápna a nečistoty. Když je vyvíječ vypnut, nasaďte odtokovou hadici do kbelíku a otevřete postupně výpustný ventil vyvíječe.

Po každých 1500 provozních hodinách zkontrolujte vodní filtr.

Po každých 2500 provozních hodinách zkontrolujte topná tělesa, snímač hladiny vody a vyčistěte boiler.

Po každých 1500 provozních hodinách zkontrolujte bezpečnostní ventil a všechna připojení hadic.

Toto zařízení nevyžaduje speciální vybavení pro kontrolu a údržbu, ale používejte vhodné nástroje a
osobní ochranné prostředky v souladu s platnými normami, aby se zabránilo poškození zdraví nebo zařízení.
Před prováděním jakékoliv kontroly nebo práci na stroji se ujistěte, že je odpojen od hlavního přívodu elektrické energie, vody a vzduchu. Práci provádějte vždy na studeném zařízení.

# 13. LIKVIDACE

Řiďte se místními zákony platnými pro odpovídající likvidaci. V případě zničení, je třeba zničit
Identifikační typový štítek a všechny dokumenty.

# 14. JAK OBJEDNAT NÁHRADNÍ DÍLY

Při objednávání náhradního dílu je nutné uvést model stroje, sériové číslo, množství
náhradních dílů a jejich objednací číselný kód. (Tato data jsou k dispozici na typovém štítku s technickými údaji a v katalogu náhradních dílů, který je součástí tohoto návodu k obsluze).
Technické údaje, popisy a obrázky uvedené v této příručce nejsou závazné. Výrobce
si vyhrazuje právo provést veškeré nezbytné změny bez upozornění a bez aktualizace těchto informací v tomto návodu.

# 15. MANIPULACE A PŘEPRAVA

Před transportem je vyvíječ pečlivě zabalen a chráněn dřevěnou klecí. Během přepravy a skladování
věnujte pozornost varováním vytištěných na obalu. V okamžiku dodání, zkontrolujte, zda je balení neporušené a umístěte vyvíječ na suchém místě.

# 16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Všechny výrobky GHIDINI jsou dodávány se zárukou pro materiály a výrobní selhání po dobu maximálně 12 měsíců ode dne doručení.
Záruka se řeší takto:
V případě poruchy zařízení se obraťte na Vašeho dodavatele GHIDINI a uveďte problém, model, sériové číslo a provozní podmínky zařízení. 
Po převzetí zařízení a stanovení přesné analýzy, si GHIDINI vyhrazuje právo na opravu nebo náhradu zařízení. V případě, že se bude jednat o uznanou záruční opravu, dodavatel GHIDINI zařízení opraví nebo nahradí zdarma, ale pokud vrácené zařízení není vadné, dodavatel GHIDINI si vyhrazuje právo účtovat dopravné zákazníkovi a další vzniklé náklady.
Tyto záruční podmínky neplatí, v případě škody způsobené nesprávným použitím, nedbalostí, opotřebením nebo roztržením, chemickou korozí, instalaci v rozporu s návode k obsluze dodaným GHIDINI.
Jakékoliv eventuální modifikace nebo odlišné použití zařízení musí být předem schváleny GHIDINI prostřednictvím písemného dokumentu, jinak je GHIDINI vyjímá ze záručních podmínek.
Části zařízení, které jsou vystaveny opotřebení nejsou zahrnuty v záruce, jakož i všechny
položky, které nejsou explicitně uvedeny, nebo škody a výdaje způsobené vadami samotného výrobku. 
Zákazník akceptuje podmínky této záruky při koupi zařízení. Případné úpravy záručních podmínek musí být schváleny GHIDINI prostřednictvím písemného dokumentu.

# 17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ